液压翻转犁产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 结构型式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 3 | 外形尺寸（长×宽×高） |  | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 4 | 机器质量 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 5 | 配套拖拉机标定功率 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 6 | 与拖拉机配套连接方式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 7 | 悬挂类型(悬挂式) |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 8 | 翻转机构形式 |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 9 | 犁体数量，个 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 10 | 犁体工作幅宽 |  | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 11 | 调幅犁调整幅宽范围 |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 12 | 犁体纵向距离 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 14 | 犁体水平基面到犁架底面的高度 |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 15 | 副犁结构 |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 17 | 犁架主梁底面宽度 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 18 | 每米工作幅宽质量 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 21 | 犁轮(限深轮、运输轮、尾轮) | 类型 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 数量，个 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 直径宽度（或规格） | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 限深轮调节范围 | 不允许变化 | 允许不一致 |

花生摘果机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 |  | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品 信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外型尺寸（长×宽×高） |  | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 2 | 结构质量 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 3 | 滚筒 | 型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 直径 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
|  |  | 长度 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
|  |  | 转速 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 凹板类型 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 5 | 筛体尺寸（长×宽） |  | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
| 6 | 风扇 | 型式 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 直径 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 转速 | 可以变化, 幅度≤5% | 允许不一致 |

注：（1）获证产品在本表规定范围内发生变化，除需增加试验检测后确认的项目外，其他项目由获证企业自主控制，不用申报变更。

（2）因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构参数变化，与本限制范围要求不一致的，在推广鉴定证书有效期内允许变化（如涉及产品归类归档的结构参数，则在推广鉴定证书有效期内不允许变化）。

（3）因允许变化的结构或参数变化，造成其他参数超出限制范围的，予以认可。

（4）通过推广鉴定时某技术参数确定为范围值或多个的，有效期内变更幅度按照该范围值的中值或鉴定时实际考核的参数值进行确定。

（5）除本表中所列项目以外，其他结构或配置在推广鉴定证书有效期内不可增减。

（6）申请推广鉴定时，对于与原定型产品信息不一致的信息，申请企业应列出相关变化情况对照表，经受理审查部门审查，相关变化符合要求时，予以受理。

花生收获机械产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 |  | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品 信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外型尺寸（长×宽×高） |  | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 结构质量 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 配套动力 |  | 可以变化，幅度≤10%，不允许降低 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 5 | 挖掘机构 | 型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 入土角 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 幅宽 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 6 | 输送机构 | 位置 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 宽度 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
|  |  | 输送角度 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 分离机构 | 型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 工作面尺寸（长×宽） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
| 8 | 摘果机构 | 型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 摘辊个数 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 摘辊尺寸（直径×长度） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
| 9 | 清选机构 | 型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 风扇尺寸（直径×宽度） | 可以变化 | 允许不一致 |
| 10 | 发动机标定转速 |  | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致，幅度≤10% |
| 11 | 轮距（前/后） |  | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 12 | 轴距 |  | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 13 | 适用行（垄）距 |  | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
| 14 | 工作行数 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 15 | 工作幅宽 |  | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |

注：（1）获证产品在本表规定范围内发生变化，除需增加试验检测后确认的项目外，其他项目由获证企业自主控制，不用申报变更。

（2）因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构参数变化，与本限制范围要求不一致的，在推广鉴定证书有效期内允许变化（如涉及产品归类归档的结构参数，则在推广鉴定证书有效期内不允许变化）。

（3）因允许变化的结构或参数变化，造成其他参数超出限制范围的，予以认可。

（4）通过推广鉴定时某技术参数确定为范围值或多个的，有效期内变更幅度按照该范围值的中值或鉴定时实际考核的参数值进行确定。

（5）除本表中所列项目以外，其他结构或配置在推广鉴定证书有效期内不可增减。

（6）申请推广鉴定时，对于与原定型产品信息不一致的信息，申请企业应列出相关变化情况对照表，经受理审查部门审查，相关变化符合要求时，予以受理。

马铃薯收获机械产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 |  | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品 信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸（长×宽×高） |  | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 2 | 结构质量 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 3 | 配套动力 | 型号规格* | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 额定功率 | 可以变化，幅度≤10%，不允许降低 | 允许不一致，幅度≤20% |
|  |  | 额定转速* | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致，幅度≤10% |
| 4 | 结构型式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 5 | 作业幅宽 |  | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 6 | 挖掘铲型式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 7 | 除茎除蔓装置型式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 8 | 输送装置型式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 9 | 清选分离装置型式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 10 | 驾驶室型式* |  | 可以变化，不允许减配 | 允许不一致 |
| 11 | 输出型式* |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 12 | 轮距* |  | 可以变化，幅度≤10%，不允许变小 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 13 | 轮胎规格* |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 14 | 轴距* |  | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 备注 | “*”适用于自走式马铃薯收获机械。 |  |  |  |

注：（1）获证产品在本表规定范围内发生变化，除需增加试验检测后确认的项目外，其他项目由获证企业自主控制，不用申报变更。

（2）因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构参数变化，与本限制范围要求不一致的，在推广鉴定证书有效期内允许变化（如涉及产品归类归档的结构参数，则在推广鉴定证书有效期内不允许变化）。

（3）因允许变化的结构或参数变化，造成其他参数超出限制范围的，予以认可。

（4）通过推广鉴定时某技术参数确定为范围值或多个的，有效期内变更幅度按照该范围值的中值或鉴定时实际考核的参数值进行确定。

（5）除本表中所列项目以外，其他结构或配置在推广鉴定证书有效期内不可增减。

（6）申请推广鉴定时，对于与原定型产品信息不一致的信息，申请企业应列出相关变化情况对照表，经受理审查部门审查，相关变化符合要求时，予以受理。

玉米剥皮机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品 信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸(长×宽×高) | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 2 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 3 | 剥皮辊型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 4 | 剥皮辊组数 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 5 | 剥皮辊长度 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
| 6 | 剥皮辊直径 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
| 7 | 剥皮辊转速 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |

注：（1）获证产品在本表规定范围内发生变化，除需增加试验检测后确认的项目外，其他项目由获证企业自主控制，不用申报变更。

（2）因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构参数变化，与本限制范围要求不一致的，在推广鉴定证书有效期内允许变化（如涉及产品归类归档的结构参数，则在推广鉴定证书有效期内不允许变化）。

（3）因允许变化的结构或参数变化，造成其他参数超出限制范围的，予以认可。

（4）通过推广鉴定时某技术参数确定为范围值或多个的，有效期内变更幅度按照该范围值的中值或鉴定时实际考核的参数值进行确定。

（5）除本表中所列项目以外，其他结构或配置在推广鉴定证书有效期内不可增减。

（6）申请推广鉴定时，对于与原定型产品信息不一致的信息，申请企业应列出相关变化情况对照表，经受理审查部门审查，相关变化符合要求时，予以受理。

机引横向搂草机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 挂接方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 3 | 规格型号 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 4 | 外形尺寸 （长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 5 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 6 | 搂幅 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 7 | 作业速度 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 8 | 配套动力范围 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 9 | 搂齿数量 | 不允许变化 | 允许不一致 |

鸡用喂料机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 2 | 规格型号 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 3 | 装机容量 | 不允许变化 | 可以变化，幅度≤20% |
| 4 | 喂料线长度范围 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 5 | 饲料输送量 （生产率） | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 6 | 喂料电机转速 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 螺旋弹簧直径 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 8 | 喂料管规格 | 不允许变化 | 允许不一致 |

秸秆揉丝机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构形式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 2 | 规格型号 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 3 | 配套动力 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致,幅度≤20% |
| 4 | 外形尺寸 （长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 5 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 6 | 生产率 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 主轴转速 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
| 8 | 转子直径 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 9 | 锤片数量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 10 | 锤片尺寸 （长×宽×高） | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
| 11 | 筛片孔径 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 12 | 喂入方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |

颗粒饲料压制机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 规格型号 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 3 | 装机容量 | 不允许变化 | 允许变化，幅度≤20% |
| 4 | 外形尺寸 （长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 5 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 6 | 主轴转速 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
| 7 | 压模截面尺寸 | 不允许变化 | 允许变化，幅度≤20% |
| 8 | 压模孔数 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 9 | 压模模孔 有效长度 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
| 10 | 压模总宽 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 11 | 压模转速 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
| 12 | 压模工作宽度 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 13 | 压模孔径 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 14 | 压辊数量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 15 | 压辊直径 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 16 | 压辊偏心距 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 17 | 压辊宽度 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 18 | 模板孔径 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 19 | 螺旋公称直径 | 不允许变化 | 允许不一致 |

青饲料切碎机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 2 | 配套动力 | 可以变化，幅度≤10% | 允许变化，幅度≤20% |
| 3 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 4 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 5 | 外型尺寸 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 6 | 喂入口宽度 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 喂入方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 8 | 主轴转速 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 9 | 喂入辊转速 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 10 | 动刀片数量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 11 | 动刀片刀形 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 12 | 圆盘或滚筒直径 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 13 | 设计切草长度 | 不允许变化 | 允许不一致 |

青贮取料机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 2 | 结构形式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 3 | 滚筒电机功率 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致，幅度≤20% |
| 4 | 滚筒额定转数 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
| 5 | 滚筒取料刀数量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 6 | 工作幅宽 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 7 | 整机外型尺寸 （长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 8 | 整机质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 9 | 电源电压 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 10 | 取料高度 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |

全混合日粮制备机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸 （长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 主搅龙转速 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 5 | 搅拌仓容积 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 6 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 7 | 配套动力范围 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
| 8 | 刀片结构型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 9 | 刀片数量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 10 | 配套动力形式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |

散装乳冷藏罐产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 规格型号 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 3 | 外型尺寸 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 4 | 额定容量 | 不允许变化 | 可以变化，幅度≤50% |
| 5 | 搅拌器转速 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
| 6 | 额定工作电压 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 7 | 冷却设备额定输出功率 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
| 8 | 制冷剂型号 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 9 | 冷却设备型号 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 10 | 清洗方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |

生物质压缩成型设备产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 规格型号 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 3 | 装机容量 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 4 | 外形尺寸 （长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 5 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 6 | 压模（压辊） 转速 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
| 7 | 环模内径 （平模外径） | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 8 | 模孔尺寸 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 9 | 模孔数量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 10 | 压辊数量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 11 | 压模直径 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 12 | 生产率 | 不允许变化 | 允许不一致 |

饲料粉碎机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 规格型号、名称 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 3 | 外形尺寸 （长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 4 | 整机质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 5 | 转子直径 | 不允许变化 | 允许不一致,幅度≤20% |
| 6 | 粉碎室宽度 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 锤片或圆(扁)齿数量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 8 | 主轴转速 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 9 | 配套动力 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |

饲料混合机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 规格型号 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 3 | 外形尺寸 （长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 4 | 配套动力 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
| 5 | 主轴转速 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 6 | 混合方式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 额定批次混合量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 8 | 容积 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |

往复式割草机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 挂接方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 3 | 规格型号 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 4 | 外形尺寸 （长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 5 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 6 | 割幅 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |

旋转割草机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构形式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 挂接方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 3 | 规格型号 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 4 | 外形尺寸 （长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 5 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 6 | 割幅 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |

铡草机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 2 | 配套动力 | 不允许变化 | 允许不一致,幅度≤20% |
| 3 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 4 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 5 | 外型尺寸 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 6 | 喂入口宽度 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 喂入方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 8 | 主轴转速 | 可以变化,幅度≤5% | 允许不一致 |
| 9 | 喂入辊转速 | 可以变化,幅度≤5% | 允许不一致 |
| 10 | 动刀片数量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 11 | 动刀片刀形 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 12 | 圆盘或滚筒直径 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 13 | 设计切草长度 | 不允许变化 | 允许不一致 |

指轮式搂草机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 挂接方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 3 | 规格型号 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 4 | 外形尺寸 （长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 5 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 6 | 搂幅 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 7 | 作业速度 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 8 | 配套动力范围 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 9 | 搂齿数量 | 不允许变化 | 允许不一致 |

奶罐产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 规格型号 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 3 | 外型尺寸 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 4 | 额定容量 | 不允许变化 | 允许不一致,幅度≤50% |
| 5 | 额定工作电压 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 6 | 清洗方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸 （长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 整机质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 配套动力 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 5 | 筛片层数/片数 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 6 | 筛箱振幅 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 7 | 筛面面积 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 8 | 生产率 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |

种子清选机、粮食清选机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

重力式分选机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸 （长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 整机质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 配套动力 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 5 | 振动频率 | 可以变化,幅度≤10% | 允许不一致 |
| 6 | 振幅 | 可以变化,幅度≤10% | 允许不一致 |

脱粒机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸 （长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 整机质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 配套动力 | 不允许变化 | 可以不一致，幅度≤20% |
| 5 | 喂入形式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 6 | 喂入台尺寸（长×宽） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 7 | 喂入台高度 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 8 | 滚筒类型 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 9 | 滚筒直径 | 不允许变化 | 允许不一致,幅度≤20% |
| 10 | 滚筒长度 | 不允许变化 | 允许不一致,幅度≤20% |
| 11 | 滚筒转速 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 12 | 凹板类型 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 13 | 分离、清选型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 14 | 筛体尺寸（长×宽） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 15 | 风扇型式 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 16 | 风筛直径 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 17 | 风扇转速 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |

旋耕机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 幅宽 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 4 | 最终传动方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 5 | 与拖拉机联接方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 6 | 刀辊最大回转半径 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 刀辊总安装刀数 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 8 | 旋耕刀型号 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 9 | 刀轴连接型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 10 | 限深装置型式 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 11 | 配套拖拉机标定功率 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 12 | 配套拖拉机动力输出轴转速 | 可以变化 | 允许不一致 |

双轴灭茬旋耕机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 与拖拉机联接方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 4 | 传动方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 5 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 6 | 作业幅宽 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 7 | 刀辊设计转速 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 8 | 刀辊最大回转半径 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 9 | 刀辊总安装刀数 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 10 | 旋耕刀型号 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 11 | 灭茬刀型号 | 不允许变化 | 允许不一致 |

微耕机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） |  | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 结构质量 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 配套发动机 | 生产企业 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 型号名称 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 结构型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 额定功率 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
|  |  | 额定转速 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
|  |  | 起动方式 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 燃油种类 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 5 | 传动方式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 6 | 连接方式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 7 | 扶把水平方向调整幅度 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 8 | 扶把垂直方向调整幅度 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 9 | 刀辊最大回转半径 |  | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 10 | 刀辊总安装刀数 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 11 | 旋耕刀型号 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 12 | 主离合器型式 |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 13 | 幅宽 |  | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |

秸秆粉碎还田机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 工作幅宽 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 5 | 最终传动方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 6 | 切碎轴转速 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 切碎机构最大回转半径 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 8 | 还田刀型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 9 | 切碎机构总安装刀数 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 10 | 配套动力 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |

深松机（深松整地联合作业机）产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 工作幅宽 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 4 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 5 | 深松部件结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 6 | 深松部件数量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 深松部件之间距离 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 8 | 整地机构型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 9 | 整地机构传动方式（驱动式） | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 10 | 限深轮型式（如果有） | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 11 | 限深轮数量（如果有） | 可以变化 | 允许不一致 |
| 12 | 镇压机构型式（如果有） | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 13 | 配套动力 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |

驱动耙产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 配套动力 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 作业幅宽 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 5 | 耙齿数量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 6 | 整机质量 | 可以变化 | 允许不一致 |

圆盘耙产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 连接方式 |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 3 | 整机配置形式 |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 4 | 整机质量 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 5 | 工作幅宽 |  | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 6 | 耙片数 |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 耙片直径 |  | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 8 | 耙片偏角 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 9 | 外形尺寸（长×宽×高） |  | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 10 | 配套动力 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 11 | 轮胎 | 型号 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 数量 | 不允许变化 |  |
| 12 | 轮距 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
| 13 | 油缸 | 型号 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 数量 | 不允许变化 |  |

田园管理机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目名称 |  |  | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 结构型式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 外形尺寸（长×宽×高） |  | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 结构质量 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 主传动方式 |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 离合器型式 |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 驱动轮型式 |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 2 | 配套发动机 | 型号 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 标定功率 |  | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
|  |  | 额定转速 |  | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
|  |  | 燃油种类 |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 3 | 与耘锄器配套 | 耘锄器型式 |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 耘锄器数量，把 |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 工作幅宽 |  | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
|  |  | 结构质量 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 连接方式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 传动方式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 4 | 与开沟培土器配套 | 开沟器 | 型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  |  | 工作幅宽 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
|  |  |  | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  |  | 传动方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  |  | 连接方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 培土器 | 型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  |  | 工作幅宽 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
|  |  |  | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  |  | 传动方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  |  | 连接方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 5 | 与起垄器配套 | 起垄器型式 |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 起垄器数量，条 |  | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 工作幅宽 |  | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
|  |  | 结构质量 |  | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 连接方式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 传动方式 |  | 不允许变化 | 不允许不一致 |

施肥机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 配套动力 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 3 | 工作状态外形尺寸 （长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 4 | 结构重量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 6 | 肥箱容积 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 施肥宽度 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 8 | 施肥量 | 不允许变化 | 允许不一致 |

中耕追肥机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 配套动力 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 3 | 工作状态外形尺寸 （长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 4 | 结构重量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 5 | 行距 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 6 | 传动型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 培土器型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 8 | 中耕行数 | 不允许变化 | 不允许不一致 |